附件1

混凝土保温幕墙补充定额使用说明

1. 混凝土保温幕墙外层混凝土保护层不计算建筑面积，《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）另有规定的除外。

2. 混凝土保温幕墙工程量计算按照《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）“第十章 保温、隔热、防腐工程”保温隔热工程相关工程量计算规则执行。

3. 本补充定额相应人工费、机械费、管理费调整参照《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）相应调整规则及指数执行。

附件2

混凝土保温幕墙

工作内容：1．钢丝网架挤塑板（一体化）安装。2．混凝土浇筑、振捣、养护等。

|  |  | 单位:100m2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  |  | 10-Ha-B1 |  | 10- Ha-B2 |
| 项 目 |  |  |  |  | 现浇混凝土保温幕墙 |  | 后置混凝土保温幕墙 |
|  | 基 价（元） |  |  |  | 19729.39 |  | 22626.42 |
| 其 中 | 人 工 费（元） |  |  |  | 3269.59 |  | 5222.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  |  | 14879.40 |  | 14880.17 |
|  | 机械使用费（元） |  |  |  | － |  | － |
|  | 其他措施费（元） |  |  |  | 134.26 |  | 214.45 |
|  | 安 文 费（元） |  |  |  | 291.82 |  | 466.10 |
|  | 管 理 费（元） |  |  |  | 498.12 |  | 795.60 |
|  | 利 润（元） |  |  |  | 294.36 |  | 470.16 |
|  | 规 费（元） |  |  |  | 361.84 |  | 577.94 |
| 名 称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 数 量 |  |  |
| 综合工日 |  |  | 工日 |  | (25.82) | (41.24) |  |
| 钢丝网架挤塑板（一体化）（50mm） |  |  | m2 | 132.93 | 102.000 | 102.000 |  |
| 混凝土 C30 |  |  | m3 | 260.00 | 5.050 | 5.050 |  |
| 土工布 |  |  | m2 | 11.70 | 0.384 | 0.424 |  |
| 水 |  |  | m3 | 5.13 | 0.345 | 0.378 |  |
| 电 |  |  | kw·h | 0.70 | 1.831 | 2.009 |  |

注：钢丝网架挤塑板（一体化）（50mm）材料代码为：15131045